(VT.CAR20.I) Гаситель гидроударов мембранный с манометром VT.CAR20 является продолжением хорошо зарекомендовавшей себя в эксплуатации модели VT.CAR19. Основная особенность новой модификации – возможность оперативного контроля давления в воздушной камере. Это очень важно, ведь если давление в камере опустится ниже расчетного, гаситель не сможет полноценно выполнять свои функции (кроме сглаживания гидравлических ударов, прибор принимает в себя объем воды, образовавшийся при нагревании поступившей в квартиру холодной воды).

Для контроля работоспособности гасителя гидравлических ударов VT.CAR20 в конструкцию ниппельного штуцера введен миниатюрный шаровой кран с манометром. Жилец в любой момент может открыть шаровой кран и проверить давление в воздушной камере гасителя.

Гаситель гидроударов VT.CAR 20 представляет собой миниатюрный бак из нержавеющей стали марки AISI 304L с внутренней разделительной мембраной из эластомера EPDM. Материал корпуса шарового крана – никелированная латунь CW617N.

| Технические характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Рабочий объем, л | 0,155 |
| Заводское значение предварительного давления в воздушной камере, бар | 3,0 |
| Максимальное давление при гидроударе, бар | 20 |
| Рекомендуемое рабочее давление в защищаемом квартирном трубопроводе при заводском значении давления в воздушной камере, бар | 2,7 |
| Максимальное рабочее давление в защищаемом квартирном трубопроводе, бар | 10 |
| Диапазон шкалы манометра, бар | 0–6 |
| Диапазон температур рабочей среды, °С | –10… +100 |
| Средний полный срок службы, лет | 20 |